# OECHSLEMETER = HUSTOMĚR

- Měření množství cukru v nálevu

- Kontrola fermentace (kvašení)

- Kontrola hotového vína a piva 

1. Vyčistěte OECHSLEMETER a kádinky před použitím. 
2. Nalijte tekutinu do odměrky a vložte do tekutiny OECHSLEMETER, tak aby plaval.

Několikrát OECHSLEMETER ponořte, aby bubliny vzduchu neovlivňovali měření, dejte také pozor, aby se hustoměr nedotýkal stěn odměrné nádoby.Rozsah se pohybuje od -15 - 0 (černá část) a od 0-120 (bílá část). 
Hustoměr je certifikovaný na teplotu kapaliny 20 ° C. Za každých 5 ° C, které překročí teplotu 20 ° C, přičtěte 1 ke změřené hodnotě a naopak.

PODMÍNKY PRO MĚŘENÍ S OECHSLEMETERem: 
1. Ujistěte se, že všechny složky, zejména cukr, jsou důkladně promíchané před zahájením měření. 
2. Kontrola správnosti měření hustoměrem poznáte, tak že ho vložíte do vody, která má teplotu 20°C, hustoměr by měl ukazovat hodnotu 0.

| Měřená hmotnost cukru (g/ml) | Naměřená hodnota OECHLEMETER | Množství cukru (g/l) | Možný obsah alkoholu (objemu ve vínu) | Možný obsah alkoholu (objemu v pivu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,990 | -10 |  |  |  |
| 0,995 | -5 |  |  |  |
| 1,000 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1,005 | 5 | 17 | 0,4 | 0,3 |
| 1,010 | 10 | 30 | 0,9 | 0,7 |
| 1,015 | 15 | 44 | 1,6 | 1,3 |
| 1,020 | 20 | 57 | 2,3 | 1,8 |
| 1,025 | 25 | 70 | 3,0 | 2,4 |
| 1,030 | 30 | 83 | 3,7 | 3,0 |
| 1,035 | 35 | 97 | 4,4 | 3,5 |
| 1,040 | 40 | 110 | 5,1 | 4,0 |
| 1,045 | 45 | 123 | 5,8 | 4,6 |
| 1,050 | 50 | 136 | 6,5 | 5,2 |
| 1,055 | 55 | 149 | 7,2 | 5,8 |
| 1,060 | 60 | 163 | 7,8 | 6,2 |
| 1,065 | 65 | 176 | 8,6 | 6,9 |
| 1,070 | 70 | 189 | 9,2 | 7,4 |
| 1,075 | 75 | 202 | 9,9 | 7,9 |
| 1,080 | 80 | 215 | 10,6 | 8,5 |
| 1,085 | 85 | 228 | 11,3 | 9,0 |
| 1,090 | 90 | 242 | 12,0 |  |
| 1,095 | 95 | 255 | 12,7 |  |
| 1,100 | 100 | 268 | 13,4 |  |
| 1,105 | 105 | 282 | 14,1 |  |
| 1,110 | 110 | 295 | 14,9 |  |
| 1,115 | 115 | 308 | 15,6 |  |
| 1,120 | 120 | 321 | 16,3 |  |
| 1,125 | 125 | 335 | 17,0 |  |
| 1,130 | 130 | 348 | 17,7 |  |
| 1,135 | 135 | 361 | 18,4 |  |
| 1,145 | 140 | 374 | 18,9 |  |
| 1,150 | 145 | 387 | 19,5 |  |
| 1,155 | 150 | 401 | 20,2 |  |