POPIS VÝROBKU  Oenoferm® Freddo

Oenoferm® Freddo je speciální selektovaný kvasinkový kmen Saccharomyces cerevisiae var. bayanus pro zaočkování studených moštů již od 10 °C. Také je vhodný i pro řízené studené kvašení, které je šetrné k aroma (cca 13 °C do cca 17 °C). U tohoto kvasinkového kmene LW 317-30 byl kladen zvláštní důraz na vysoký stupeň prokvašení navzdory nízké teplotě kvašení. Degustace potvrdily výrazný ovocný charakter Oenoferm® Freddo. Povolený podle současných platných zákonů a nařízení EU. Testován odbornou laboratoří na čistotu a kvalitu. F3- Erbslöh produkční proces kvasinek- Fit pro fermentaci (Fit for Fermentation) Cenné a uznávané kvasinkové kmeny ErbslöhOenoferm® se při výrobě během produkčního procesu F3 fy. Erbslöh staly mnohem silnějšími. Pro množení kvasinek se používají propagační média bohaté na minerály a posilující vitamíny. Kvasinky kvasí spolehlivě také při stresových situacích až do úplného konečného prokvašení.

PRODUKT A ÚČINEK

Oenoferm® Freddo se používá k prokvášení moštů za nízkých teplot, které je šetrné k aroma, stejně jako k zaočkování studených moštů. Neustálou selekcí v chladných médiích se izolovala čistá, sušená kultura kvasinek Oenoferm® Freddo. S touto kvasinkou je možné dosáhnout řízeného rozkvašení také ve studených moštech. Oenoferm® Freddo podporuje citrusové a grapefruitové tóny, stejně jako aromatické tóny jablek, broskví a vůni růží z hroznového resp. moštového potenciálu. Vína se po prokvašení prezentují aromaticky vyváženě s velmi pěknou svěžestí a zejména hravostí. Samozřejmě může být Oenoferm® Freddo použit také při vyšších teplotách kvašení. Průběh kvašení je plynulý a jistý. Oenoferm® Freddo vykazuje nízký sklon k sirce a vyznačuje se velmi malou pěnivostí během kvašení. Oenoferm® Freddo má brzdící účinek na biologický rozklad kyselin. Příznivá teplota kvašení pro kvasný průběh a senzoriku: 13 - 17 °C. Tolerance alkoholu: 15 % objem.

DÁVKOVÁNÍ

Přidání 20 – 30 g Oenoferm® Freddo vyprodukuje optimální množství životaschopných kvasinkových buněk na ml moštu. Tato vysoká hustota buněk garantuje okamžitý začátek kvasného procesu a dominanci nad divokou kulturou kvasinek.

POUŽITÍ

Rehydratace Oenoferm® Freddo se provádí v cca 10násobném množství vlažné směsi moštu a vody v poměru 1:1 (37 – 42 °C). Oenoferm® Freddo pomalu promíchat a nechat 20 minut bobtnat. Kvasinková suspenze se pak přidá za míchání do celé nádrže. Rozdíl teplot mezi teplou kvasinkovou suspenzí a chladným moštem by neměl činit víc jak 8 °C. Jinak může dojít k takzvanému tepelnému šoku kvasinek a mnoho kvasinkových buněk se poškodí. Aby kvasinky včas zesílily do své vitality, přidá se do rehydrované suspenze po cca. 10 minutách biologický aktivátor kvasinek a výživa kvasinek VitaDrive® F3 ve stejném množství jako kvasinky. Na počátku kvasného procesu zkontrolovat teplotu, aby se kvasný proces držel na potřebné úrovni.

SKLADOVÁNÍ Vakuově baleno. Skladovat v suchu a chladu. Otevřená balení ihned těsně opět uzavřít a během 2 – 3 dnů spotřebovat.